Высшая инженерная школа

Курсовая работа

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ АНАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С АЦП

по дисциплине

Общая теория связи

Уровень ВО:        	Бакалавриат

Форма обучения:	Очная

Курс:   2

Направление:  11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (ИТб)

Профиль: Системы мобильной связи и сетевые технологии на транспорте

Москва

Содержание

| Перечень использованных сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| Перечень использованных обозначений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 1 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 1.1 Цели курсового проекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 1.2 Задание на курсовой проект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| 1.3 Содержание и объем проекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| 2 Методические указания по выполнению курсового проекта и основные расчетные соотношения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.1 Общие указания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.2 Исходные данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.3 Структурная схема системы передачи информации . . . . . . . . . . . . | 12 |
| 2.4 Анализ статистических характеристик и параметров сообщения | 15 |
| 2.5 Анализ характеристик и расчет параметров аналого-цифрового преобразования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 2.6 Характеристики и параметры сигналов с дискретной модуляцией | 26 |
| 2.7 Характеристики и параметры узкополосного непрерывного гауссовского канала связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
| 2.8 Оценка помехоустойчивости и эффективности приема сигналов дискретной модуляции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| 2.9 Анализ характеристик и параметров цифро-аналогового преобразования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
| Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |
| Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Приложение 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Приложение 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| Приложение 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 |

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АЦП | – | аналого-цифровой преобразователь; |
| --- | --- | --- |
| ВУ | – | вычитающее устройство; |
| ГОСТ | – | государственный стандарт; |
| ДАМ | – | дискретная амплитудная модуляция; |
| ДКС | – | дискретный канал связи; |
| ДОФМ | – | дискретная относительная фазовая модуляция; |
| ДЧМ | – | дискретная частотная модуляция; |
| ЕСКД | – | единая система конструкторской документации (система ГОСТов); |
| ИКМ | – | импульсно-кодовая модуляция; |
| ИС | – | источник сообщений; |
| КП | – | когерентная обработка (прием) сигнала; |
| ЛЗ | – | линия задержки; |
| НП | – | некогерентная обработка (прием) сигнала; |
| НКС | – | непрерывный канал связи; |
| ОТС | – | общая теория связи; |
| ПДУ | – | передающее устройство; |
| ППФ | – | полосно-пропускающий фильтр; |
| ПРУ | – | приемное устройство; |
| РУ | – | решающее устройство; |
| СП | – | сравнение полярностей (метод приема сигналов ДОФМ); |
| СПИ | – | система передачи информации; |
| СКЗ | – | среднеквадратическое значение некоторой переменной; |
| СКО | – | среднеквадратическая ошибка; |
| СФ | – | сравнение фаз (метод приема сигналов ДОФМ); |
| С/Ш | – | отношение сигнал/шум; |
| УГП | – | узкополосная гауссовская помеха; |
| ФНЧ | – | фильтр нижних частот; |
| ФОН | – | формирователь опорного напряжения; |
| ФПВ | – | функция плотности вероятности; |
| ЦАП | – | цифро-аналоговый преобразователь; |
| ЭВМ | – | электронная вычислительная машина (компьютер). |

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| Bg(τ) | – | автокорреляционная функция сигнала g(t); |
| --- | --- | --- |
| Bxv(τ) | – | взаимокорреляционная функция сигналов x(t) и v(t); |
| c(t) | – | сообщение источника; |
| ĉ(t) | – | принятое сообщение; |
| dlm | – | кодовое расстояние между l-ой и m-ой кодовыми комбинациями одинаковой длины; |
| g(t) | – | первичный электрический сигнал сообщения; |
| ĝ(t) | – | сигнал сообщения на выходе приемника; |
| G(f) | – | энергетический спектр сигнала g(t); |
| H(f) | – | частотная характеристика фильтра; |
| r(τ) | – | нормированная автокорреляционная функция сигнала g(t); |
| x(t) | – | сигнал сообщения с ограниченным спектром; |
| x(kΔt) | – | дискретизированный сигнал сообщения; |
| x(t) | – | сигнал сообщения с ограниченным спектром на выходе приемника; |
| δТ(t) | – | периодическая последовательность δ-функций; |
| Δt | – | интервал временнóй дискретизации; |
| ui, i1,L | – | физически реализуемые входные уровни сравнения АЦП; |
| vi, i1,L+1 | – | выходные уровни состояния АЦП; |
| vkj | – | квантованное значение сигнала сообщения в момент времени kΔt; |
| vkj | – | квантованное значение сигнала сообщения в момент времени kΔt на выходе приёмника; |
| bk | – | кодовая комбинация сообщения в момент времени kΔt, содержащая разрядов; |
|  | – | разрядность АЦП; |
| uн(t) | – | несущее гармоническое колебание; |
| s(t, bk) | – | несущее колебание, модулированное сообщением bk; |
| ŝ(t, bk) | – | несущее колебание, модулированное сообщением bk, на выходе приемника; |
| S(t) | – | сигнал, передаваемый по линии связи; |
| n(t) | – | помеха в линии связи; |
| z(t) | – | сигнал на входе приемника, поступивший из линии связи; |
| n(0) и n(1) | – | число нулей и число единиц в кодовой комбинации; |
| Δfg |  | ширина спектра первичного сигнала; |
| Δfs | – | ширина спектра сигнала с дискретной модуляцией; |
| Δfц | – | ширина спектра цифрового сигнала; |
| fср | – | частота среза фильтра нижних частот; |
| fД |  | частота дискретизации сигнала; |
| С | – | пропускная способность канала связи; |
| χ | – | коэффициент ослабления сигнала при распространении по линии связи; |
| М{·} | – | операция статистического усреднения по множеству реализаций; |
| W(x) | – | одномерная функция распределения плотности вероятности случайного процесса (сигнала); |
| θg(jυ) | – | характеристическая функция случайного сигнала; |
| ΔθЭФФ | – | эффективная ширина характеристической функции случайного сигнала; |
| ξki | – | погрешность квантования k-го отсчета сигнала; |
| εф2 | – | СКО фильтрации сообщения ФНЧ; |
| εq(t) | – | шум квантования; |
| εq2 | – | СКЗ шума квантования; |
| ξп2 | – | СКЗ шума передачи; |
| ξΣ2 | – | СКО восстановления сообщения. |

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Общая теория связи» (ОТС) является базовой для изучения специальных дисциплин: «Сети связи и системы коммутации», «Мобильные системы связи», «Оптические инфокоммуникационные системы» и др. Задача дисциплины ОТС – изложить в доступной форме и научить использовать основные понятия, положения и характеристики разделов: теория детерминированных и случайных сигналов, теория модуляции и детектирования‚ теория информации и кодирования, теория оптимального приема сигналов и др. Курсовая работа является завершающим этапом освоения и систематизации материала ОТС.

Особое внимание в работе уделяется способам преобразования аналоговых сигналов в цифровую форму (АЦП) и цифровым методам их обработки и передачи. Это связано с широким внедрением на железнодорожном транспорте цифровых методов, оборудования и систем передачи информации, используемых в цифровых интегральных сетях.

Для согласования цифровых сигналов с аналоговым каналом линии связи используются различные виды аналоговой и дискретной модуляции (манипуляции). Требуемая помехоустойчивость передачи сигналов по каналу связи может быть обеспечена выбором вида модуляции, помехоустойчивым кодированием, типом приемника и другими методами.

В данных методических указаниях изложены основные теоретические сведения и соотношения, необходимые для выполнения расчетов, приведен алгоритм выполнения курсовой работы, требования по ее оформлению. Изложена последовательность выполнения расчетов и указана необходимая для работы литература.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели курсовой работы

Курсовая работа ставит цели систематизировать, закрепить и углубить теоретические знания студентов, привить навыки проведения анализа и синтеза отдельных устройств и системы связи в целом, освоить технику расчета параметров систем связи. Это достигается в процессе обоснования и выбора видов сигналов, используемых в системах передачи информации, обоснования способа модуляции сигналов в канале связи, выбора и обоснования способов кодирования, построения схемы оптимального приемника, расчета оценок помехоустойчивости и пропускной способности каналов связи, а также погрешности при восстановлении принятого сигнала (сообщения).

1.2. Задание на курсовую рабу

При выполнении курсового проекта в соответствии с индивидуальным заданием (исходными данными) студент должен продемонстрировать умение пользоваться основными расчетными соотношениями по разделам дисциплины «Общая теория связи», используя полученные знания, а также учебную, методическую и справочную литературу.

Каждый студент должен выполнить курсовую работу в соответствии с индивидуальным заданием, форма которого приведена в Приложении 1, и исходными данными из таблицы 1. Номер задания (№ИД) определяется по двум последним цифрам шифра (номер студенческого билета/зачётной книжки) студента (n2n1) из соотношений:

№ИД = n2n1,            если   01≤n2n1≤40;n2n1-40,    если   41<n2n1≤80; n2n1-80,   если   81<n2n1≤(1)00.

1.3. Содержание и объем работы

Курсовая работа состоит из описательной и расчетной частей. Описательная часть включает в себя обоснование выбранной в соответствии с индивидуальным заданием структурной схемы системы связи, сделанное с использованием рекомендованной и иной литературы. В расчетной части приводятся математические выражения и результаты выполнения расчетов. В проекте должны быть приведены используемые графики, рисунки, структурные и функциональные схемы системы передачи информации и отдельных устройств.

Пояснительная записка курсовой работы, объемом не менее 25 страниц текста, должна содержать:

Титульный лист (Приложение 2);

Содержание (Приложение 3);

Индивидуальное задание (Приложение 1);

Введение;

Основную часть, включающую в себя:

– обоснование выбранной схемы системы связи;

– расчет энергетических характеристик информационного сигнала;

– расчет среднеквадратичной погрешности фильтрации информационного сигнала;

– описание элементов системы передачи информации (АЦП и др.);

– структурную схему и расчет параметров АЦП;

–результаты кодирования μ-разрядных последовательностей двоичным безизбыточным кодом;

– расчет спектра сигнала с дискретной модуляцией;

– расчет параметров гауссовского непрерывного канала связи;

– функциональную схему демодулятора приемника сигналов с дискретной модуляцией;

– расчет параметров дискретного канала связи;

Заключение;

Список использованной литературы;

Приложение, содержащее структурную схему спроектированной системы связи.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ

СООТНОШЕНИЯ

2.1. Общие указания

Данные методические указания предлагают основные пути выполнения курсового проекта. Студенты могут выбирать иные методы решения задач, поставленных в курсовом проекте, приводящие к правильному результату.

В разделах курсового проекта должно быть отражено следующее.

В содержании перечисляются в соответствующем порядке пункты выполненного проекта с указанием номеров страниц.

Во введении необходимо обосновать возможность и целесообразность применения проектируемой системы передачи информации на железнодорожном транспорте, используя материал дисциплины «Общая теория связи» и другие источники.

В основной части следует привести:

- определение системы передачи информации (СПИ), классификацию СПИ по используемым сообщениям, сигналам, линиям связи, числу используемых каналов связи и др., структурную схему проектируемой системы связи;

- обоснование выбранных структурных и функциональных схем, результаты расчетов требуемых величин и характеристик, выполненных на основании известных математических выражений.

В заключении следует привести обобщающие выводы по предыдущим пунктам, отметить, в чем преимущество выбранной схемы, указать пути повышения эффективности работы элементов канала связи и всей СПИ в целом.

В списке литературы необходимо привести рекомендованную, дополнительную и иную литературу, которая была использована в курсовом проектировании.

В приложении приводится структурная схема спроектированной системы связи, выполненная в виде чертежа с соблюдением требований ЕСКД (ГОСТ 2.105-95; ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 2.702-75, ГОСТ 2.710-81; ГОСТ 2.721-74 и др.).

2.2. Исходные данные

Непрерывное сообщение c(t), создаваемое источником сообщений (ИС), представляет собой реализацию стационарного гауссовского случайного процесса с нулевым средним значением и известной функцией корреляции Вс(τ). Первичный преобразователь осуществляет линейное преобразование сообщения в первичный электрический сигнал g(t), несущий информацию (сообщение) и имеющий такие же статистически характеристики. Этот сигнал необходимо передать получателю по смешанной, аналого-цифровой системе передачи информации (СПИ).

В передающем устройстве (ПДУ) смешанной системы передачи информации аналого-цифровой преобразователь АЦП преобразует первичный сигнал в цифровой сигнал bk, который модулирует один из информационных параметров гармонического переносчика (несущей) uн(t). В результате формируется линейный сигнал s(t, bk) с дискретной амплитудной модуляцией (ДАМ), дискретной частотной модуляцией (ДЧМ) или дискретной относительной фазовой модуляцией (ДОФМ). Вид используемой модуляции определяется заданием.

Сигнал с соответствующей дискретной модуляцией (манипуляцией) передается по гауссовскому непрерывному каналу связи (НКС).

В приемном устройстве (ПРУ) системы связи принятая аддитивная смесь сигнала и шума z(t) = S(t) + n(t) с ДАМ или ДЧМ подвергается когерентной (КП) или некогерентной (НП) обработке с последующим поэлементным принятием решения о поступившем сигнале методом однократного отсчета. Прием сигнала с ДОФМ может осуществляться методами сравнения фаз (СФ) или сравнения полярностей (СП).

Решение о том, какой сигнал, несущий сообщение, был передан (оценка переданного сигнала по принятому с искажениями цифровому сигналу), получается путем детектирования, декодирования и цифро-аналогового преобразования (ЦАП) выходного сигнала приемника с последующей низкочастотной фильтрацией.

В курсовом проекте необходимо получить оценки пропускной способности канала связи и погрешности при восстановлении принятого сигнала (сообщения).

Исходные данные для расчетов приведены в таблице 1, где использованы следующие обозначения:

► Рg = σg2, В2 – мощность переменной составляющей (дисперсия) первичного сигнала сообщения на сопротивлении 1 Ом;

► β, mс-1 – показатель затухания функции корреляции Bc();

► α – коэффициент повышения частоты дискретизации;

► f0, МГц – несущая частота в системе с ДАМ и ДОФМ;

► f1 и f2, МГц – значения несущей частоты в системе с ДЧМ;

► N0, мВт/Гц – спектральная плотность мощности шума в непрерывном канале связи;

► h2 – требуемое отношение сигнал/шум (С/Ш) по мощности на входе детектора;

► δ2доп – допустимая относительная среднеквадратическая ошибка (СКО) восстановления сообщения;

► Δfg – ширина спектра первичного сигнала сообщения.

В курсовом проекте необходимо:

2.2.1 Изобразить структурную схему смешанной системы связи и показать сигналы в различных ее сечениях (точках);

2.2.2 Рассчитать:

– спектр плотности мощности Gg(f) первичного сигнала (сообщения), построить графики Вc(τ) и Gg(f);

– среднеквадратическую ошибку (СКО) фильтрации сообщения εф2;

– мощность Рх = σх2, частоту fд = 2αfg и интервал Δtд временной дискретизации выходного сигнала ФНЧ при подаче первичного сигнала на его вход. Считать, что первичный сигнал имеет ширину спектра fg, а ФНЧ идеальный с частотой среза fср = fg;

– интервал квантования Δu, пороги квантования ui, i {1, L}, выходные уровни vj,  {1,L+1}, и разрядность μ АЦП;

– СКО квантования εq2 в АЦП;

Таблица 1

Исходные данные для расчетов (индивидуальные задания)

| № задан. | Источник сообщений |  | Передающее устройство |  |  |  | Канал связи | Приемное устройство |  | ЦАП | Функция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pg, В2 | β, mс-1 | α | Способ передачи | Частота, МГц |  | N0, мВтс | h2 | Способ приёма | 2доп | корреляции сообщения |
|  |  |  |  |  | f0 (f2) | f1 |  |  |  |  | Bc(τ) |
|  | 1,0 | 13 | 1,5 | ДАМ | 60 |  | 0,0001 | 14,5 | КО | 0,1 | Pg∙e-βτ, , Δfg = 2β. |
|  | 1,5 | 14 | 2,0 | ДЧМ | 61 | 62,5 | 0,001 | 8,5 | НО | 0,12 |  |
|  | 2,0 | 15 | 2,5 | ДОФМ | 62 |  | 0,0028 | 4,3 | СФ | 0,14 |  |
|  | 2,5 | 16 | 3,0 | ДАМ | 63 |  | 0,0002 | 15,0 | НО | 0,16 |  |
|  | 3,0 | 17 | 3,5 | ДЧМ | 64 | 65,5 | 0,0011 | 9,0 | КО | 0,18 |  |
|  | 3,5 | 18 | 3,5 | ДОФМ | 65 |  | 0,0029 | 5,2 | СП | 0,2 | Pgcos2πβτ, ≤ 1/2; 0, > 1/2; , Δfg = 1,5β. |
|  | 1,2 | 29 | 3,0 | ДАМ | 66 |  | 0,0003 | 15,5 | КО | 0,09 |  |
|  | 2,7 | 30 | 2,5 | ДЧМ | 67 | 68,8 | 0,0012 | 9,5 | НО | 0,11 |  |
|  | 2,2 | 31 | 2,0 | ДОФМ | 68 |  | 0,003 | 4,6 | СФ | 0,13 |  |
|  | 2,7 | 32 | 1,5 | ДАМ | 69 |  | 0,0004 | 16,0 | НО | 0,15 |  |
|  | 3,2 | 33 | 1,5 | ДЧМ | 70 | 71,5 | 0,0013 | 10,0 | КО | 0,17 | Pg∙e-0,5β2τ2, ; Δfg = β. |
|  | 3,7 | 34 | 2,0 | ДОФМ | 71 |  | 0,0031 | 4,9 | СП | 0,19 |  |
|  | 1,4 | 17 | 2,5 | ДАМ | 72 |  | 0,0005 | 16,5 | КО | 0,1 |  |
|  | 1,9 | 18 | 3,0 | ДЧМ | 73 | 74,5 | 0,0014 | 10,5 | НО | 0,12 |  |
|  | 2,4 | 19 | 3,5 | ДОФМ | 74 |  | 0,0032 | 5,5 | СФ | 0,14 |  |
|  | 2,9 | 20 | 3,5 | ДАМ | 75 |  | 0,0006 | 17,0 | НО | 0,16 | Pgsin2πβτ2πβτ, ; Δfg = |
|  | 3,4 | 21 | 3,0 | ДЧМ | 76 | 77,5 | 0,0015 | 11,0 | КО | 0,18 |  |
|  | 3,9 | 22 | 2,5 | ДОФМ | 77 |  | 0,0033 | 5,8 | СП | 0,2 |  |
|  | 4,0 | 5 | 2,0 | ДАМ | 78 |  | 0,0001 | 17,5 | КО | 0,09 |  |
|  | 4,2 | 6 | 1,5 | ДЧМ | 79 | 80,5 | 0,0007 | 11,5 | НО | 0,11 |  |
|  | 4,4 | 7 | 1,5 | ДОФМ | 80 |  | 0,0022 | 6,1 | СФ | 0,13 | Pgsin2πβτ2πβτ22, ≤ 1/2; Δfg = |
|  | 4,6 | 8 | 2,0 | ДАМ | 81 |  | 0,0008 | 18,0 | НО | 0,15 |  |
|  | 4,8 | 9 | 2,5 | ДЧМ | 82 | 83,5 | 0,0017 | 12,0 | КО | 0,17 |  |
|  | 5,0 | 10 | 3,0 | ДОФМ | 83 |  | 0,0023 | 6,4 | СП | 0,19 |  |
|  | 3,8 | 13 | 3,5 | ДАМ | 84 |  | 0,0009 | 18,5 | КО | 0,1 |  |
|  | 3,3 | 14 | 3,5 | ДЧМ | 85 | 86,5 | 0,0018 | 12,5 | НО | 0,12 | Pgcos2πβτ1-4βτ2, ; Δfg = 4β. |
|  | 2,8 | 15 | 3,0 | ДОФМ | 86 |  | 0,0024 | 6,7 | СФ | 0,14 |  |
|  | 2,3 | 16 | 2,5 | ДАМ | 87 |  | 0,0004 | 19,0 | НО | 0,16 |  |
|  | 1,8 | 17 | 2,0 | ДЧМ | 88 | 89,5 | 0,0019 | 13,0 | КО | 0,18 |  |
|  | 1,3 | 18 | 1,5 | ДОФМ | 89 |  | 0,0025 | 7,0 | СП | 0,2 |  |
|  | 3,6 | 7 | 1,5 | ДАМ | 90 |  | 0,0005 | 19,5 | КО | 0,09 | Pgcos2πβτ, τ≤14β;0, τ>14β; Δfg = 3β. |
|  | 3,1 | 8 | 2,0 | ДЧМ | 91 | 92,5 | 0,002 | 13,5 | НО | 0,11 |  |
|  | 2,6 | 9 | 2,5 | ДОФМ | 92 |  | 0,0026 | 7,3 | СФ | 0,13 |  |
|  | 2,1 | 10 | 3,0 | ДАМ | 93 |  | 0,0006 | 20,0 | НО | 0,15 |  |
|  | 1,6 | 11 | 3,5 | ДЧМ | 94 | 95,5 | 0,0021 | 14,0 | КО | 0,17 |  |
|  | 1,1 | 12 | 3,5 | ДОФМ | 95 |  | 0,0027 | 7,6 | СП | 0,19 | Pg1-βτexp-β¦τ¦; Δfg = 2β. |
|  | 1,2 | 6 | 3,0 | ДАМ | 96 |  | 0,0009 | 8,0 | НО | 0,12 |  |
|  | 1,5 | 9 | 2,5 | ДЧМ | 97 | 98,5 | 0,0011 | 10,0 | КО | 0,13 |  |
|  | 1,7 | 12 | 2,0 | ДОФМ | 98 |  | 0,0015 | 12,0 | СФ | 0,14 |  |
|  | 1,9 | 15 | 1,5 | ДАМ | 99 |  | 0,0018 | 15,0 | КО | 0,15 |  |

– распределение вероятностей рj, j = {1, L+1}, и интегральное распределение вероятностей Fj, j = {1, L+1} квантованной последовательности {vkj};

– энтропию Нy, производительность Ry и избыточность ζ квантованной последовательности. В системе используется квантование с равномерным шагом.

2.2.3 Закодировать L-ичную последовательность {vkj} на выходе АЦП двоичным безизбыточным блочным кодом {bk}, выписать все кодовые комбинации и построить таблицу кодовых расстояний {dlm}, l,m  {1, L+1} кода.

Рассчитать априорные вероятности р(0) и p(1) передачи нулевого и единичного символов соответственно по двоичному ДКС, а также ширину спектра цифрового сигнала Δfц.

2.2.4 Изобразить спектр сигнала с дискретной модуляцией и рассчитать его ширину Δfs.

2.2.5 Рассчитать:

► мощность Рs, приходящуюся в среднем на один двоичный символ (бит);

► амплитуду Um сигнала дискретной модуляции, необходимую для обеспечения требуемого соотношения сигнал/шум h2 на входе приемника;

► пропускную способность С гауссовского НКС.

2.2.6 Рассчитать среднеквадратическое значение шума передачи ξ2п и относительную суммарную СКО ξ2Σ восстановления непрерывного сообщения.

Указать пути уменьшения величины ξ2Σ, если окажется, что ξ2Σ > δ2доп.

2.2.7. Изобразить схему приемника сигнала дискретной модуляции (выполняется при построении структурной схемы всей системы).

2.3. Структурная схема системы передачи информации

В цифровых и дискретных системах связи возникает необходимость передачи непрерывного сообщения по дискретному (цифровому) каналу связи. Эта проблема решается при использовании смешанной системы связи. Одной из возможных является система передачи непрерывного сообщения с использованием импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). Структурная схема такой системы приведена на рис. 1.

Она состоит из источника сообщений (ИС), аналого-цифрового преобразователя (АЦП), двоичного дискретного канала связи (ДКС), составной частью которого является непрерывный канал с линией связи (НКС), цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) и выходного преобразователя сигнала в сообщение.

НКС

ПРУ

ПДУ

Входное уст-во ПРУ

Ц А П

Выходной

преобразователь

ФНЧ

Детектор (РУ)

Интерполятор

Декодер

Получатель

c(t)

g(t)

x(t)

x(k·Δt)

vkj

bk

s(t, bk)

S(t)

n(t)

z(t)

ŝ(t, bk)

bkμ

vkj

x(t)

gt

ĉ(t)

Генератор

uн(t)

Источник

помех

Линия

связи

А Ц П

Первичн. преобразователь

ФНЧ

Дискретизатор

Квантователь

Кодер

Источник

сообщений

Модулятор

Выходное уст-во ПДУ

Генератор

(t)

Рис. 1. Структурная схема системы передачи информации

Источник сообщений – это некоторый объект или система, информацию о состоянии или поведении которых необходимо передать получателю, находящемуся на удалении. Причем объектом или системой может быть человек, ЭВМ, поезд, состояние стрелок и светофоров на станции и т. п. Передаваемые сообщения, до их поступления, получателю неизвестны. Поэтому количественную меру информации, передаваемой по системе связи, в теории электросвязи выражают через статистические (вероятностные) характеристики сообщений (сигналов).

Сообщение – это физическая форма представления информации. Первичный преобразователь представляет сообщение в виде первичного электрического сигнала g(t) – изменяющегося во времени напряжения или тока, отображающего передаваемую информацию. Например, в телефонии – это изменение выходного напряжения или тока микрофона под воздействием звукового давления от речи человека; в телевидении – это изменение напряжения или тока на выходе видеокамеры в соответствии с изменением яркости и цветности отображаемого объекта; в телеграфии – токовые или бестоковые посылки кодовых комбинаций на выходе телеграфного аппарата и т. п.

В ПДУ первичный сигнал пропускается через ФНЧ с целью ограничения его спектра некоторой верхней частотой fср. Это необходимо для уменьшения погрешности последующего преобразования дискретизатором АЦП выходного сигнала ФНЧ х(t) в последовательность отсчетов xk ≡ x(k·Δt). Отметим, что фильтрация связана с внесением своей, но малой погрешности ξф(t), соответствующей той части сообщения, которая подавляется в ФНЧ. Отсчеты {хk} квантуются по уровню в квантователе АЦП. Процесс квантования связан с нелинейным преобразованием непрерывнозначных отсчетов {хk} в дискретнозначные {vkj}, j  {1, L+ 1}, что также вносит погрешность, называемую погрешностью (шумом) квантования ξq(t). Значения уровней квантования {vkj} далее кодируются двоичным безизбыточным кодом – комбинациями {bkμ}.

Последовательность кодовых комбинаций {bk} образует сигнал, называемый сигналом ИКМ, который подается на модулятор – устройство, предназначенное для согласования спектра сигнала, несущего сообщение, с частотной характеристикой используемой линии связи.

Модулятор формирует линейный сигнал s(t, bk), который представляет собой электрическое или электромагнитное колебание, способное распространяться по линии связи и однозначно связанное с передаваемым сообщением (в данном случае с цифровым сигналом). При использовании гармонической несущей uн(t) = U0соs(2πfн + φ0) различают сигналы с амплитудной (АМ), частотной (ЧМ) и фазовой (ФМ) модуляцией или манипуляцией.

Для подавления внеполосных излучений в одноканальной системе связи или при организации многоканальной связи, а также для установления требуемого отношения С/Ш на входе приемника, сигнал s(t, bk) фильтруется и усиливается в выходном каскаде ПДУ, формируя сигнал S(t).

С выхода ПДУ S(t) поступает в линию связи, где на него воздействует аддитивная помеха n(t). На вход ПРУ поступает сумма z(t) = χS(t) + n(t) переданного сигнала и помехи. Коэффициент χ < 1 учитывает процесс ослабления (затухания) сигнала S(t) при распространении по линии связи.

Во входном каскаде ПРУ z(t) усиливается, фильтруется и подается на детектор. При демодуляции из принятого сигнала s(t, bkμ) выделяется функция изменения информационного параметра, который в данной системе пропорционален цифровому сигналу. При этом для выделения переданных двоичных символов к выходу демодулятора подключено решающее устройство (РУ). При передаче двоичных сигналов с алфавитом B{1, 0} по ДКС, наличие помех в НКС приводит к неправильным решениям (ошибкам) РУ, что вызывает некоторое отличие принятых bkμ кодовых комбинаций от переданных bk.

Для восстановления переданного непрерывного сигнала сообщения – получения его оценки ĝ(t), принятые кодовые комбинации подвергаются декодированию, интерполяции и низкочастотной фильтрации. При этом в декодере по двоичным кодовым комбинациям восстанавливаются L-ичные уровни {vkj}, j∈1, L+1.

Наличие ошибок в двоичном ДКС приводит к ошибкам передачи в L-ичном ДКС и к возникновению шума передачи ξn(t). Совокупное действие погрешности фильтрации, шумов квантования и передачи приводит к неоднозначности между переданными и принятыми сигналами сообщений ĝ(t) ≠ g(t).

Работа системы передачи информации считается удовлетворительной, если суммарная относительная СКО восстановления первичного сигнала не превосходит допустимую, т.е. δ2Σ =0Тсgt-gt2dt ≤ δ2доп, где Тс – длительность первичного сигнала g(t).

2.4. Анализ статистических характеристик и параметров сообщения

По условию задания исходный первичный сигнал непрерывного сообщения g(t) представляет собой стационарный гауссовский случайный процесс с нулевым математическим ожиданием gср = М{g(t)} = 0, где М{·} – операция статистического усреднения по множеству реализаций. Мощность (дисперсия) процесса Pg = σg2 = M{[g(t) – gср]2} и функция корреляции Вc(τ) = М{[g(t) – gср]·[g(t+τ) – gср]} первичного сигнала заданы в табл. 1.

Стационарный гауссовский (нормальный) случайный процесс с нулевым средним значением в любой момент времени характеризуется одномерной ФПВ следующего вида:

(1)

wgu=1σg2πexp-u22σg2,    u-; .

Стационарный случайный процесс во временной области характеризуется функцией корреляции Вc(τ) и в частотной области – спектром плотности мощности или энергетическим спектром Gg(ω), где ω = 2πf. Эти характеристики связаны между собой парой преобразований Винера-Хинчина:

(2)

Gg(ω) = -∞∞Bc(τ)e-jωτdτ,

Вc(τ) = 12π-∞∞Gg(ω)ejωτdω.

Учитывая, что для стационарного случайного процесса обе эти функции действительны и четны, соотношения (2) можно представить в виде:

Gg(f) = 20∞Bс(τ)cos⁡(2πfτ)dτ,

Вс(τ) = 20∞Gg(f)cos⁡(2πfτ)df.

Исходное сообщение перед его аналого-цифровым преобразованием пропускается через идеальный ФНЧ (см. рис. 1). Фильтрация – это линейное преобразование. Поэтому отклик х(t) ФНЧ на гауссовское воздействие будет также гауссовским случайным процессом с нулевым математическим ожиданием (xср = М{х(t)} = 0) и мощностью, определяемой из соотношения:

Px=20∞Ggf∙H2fdf=20fсрGgfdf,

где H(f) – амплитудно-частотная характеристика ФНЧ;

fср – частота среза фильтра.

Здесь учтено, что амплитудно-частотная характеристика идеального ФНЧ равна единице в полосе частот [0, fср] и нулю вне этой полосы. Кроме того, его полоса пропускания принята равной ширине энергетического спектра сообщения, поэтому частота среза ФНЧ равна fср = Δfg. Это говорит о том, что отклик ФНЧ представляет собой ограниченный по спектру сигнал сообщения. В нем не содержится составляющих исходного сообщения с частотами f > Δfg. Количественно потери при фильтрации сообщения характеризуются среднеквадратичной ошибкой (СКО):

ξф2=2fср∞Ggfdf=Pg- Px,

где fср = Δfg.

2.5. Анализ характеристик и расчет параметров аналого-цифрового преобразования

Аналого-цифровое преобразование исходного сообщения осуществляется в три этапа (см. рис. 1). Вначале первичный сигнал x(t) дискретизируется по времени, далее отсчеты x(kΔt) квантуются по уровню, а затем квантованные уровни vkj кодируются, в результате чего формируется цифровой сигнал.

Все эти преобразования показаны на рис. 2, где показаны, также, функция распределения плотности вероятности первичного сигнала Wg(x), распределения вероятностей квантованного P(vj) и кодированного P(bm) сигналов.

В основе дискретизации лежит теорема В. А. Котельникова, которую можно сформулировать в следующем виде [1, 4].

Любая непрерывная функция x(t), спектр которой не содержит составляющих с частотами выше fВ, полностью определяется бесконечной последовательностью своих отсчетов x(tk), взятых в моменты времени tk = kΔt, кратные интервалу дискретизации

Δt ≤ 12fВ.

По исходным данным проекта сигнал х(t) на выходе идеального ФНЧ соответствует требованиям данной теоремы. Поэтому его можно продискретизировать, т.е. преобразовать из аналоговой формы х(t) в дискретно-аналоговую x(kΔt) с частотой дискретизации:

fД = 1Δt=2αfВ=2αΔfg,

где  α ≥ 1 – коэффициент повышения частоты дискретизации.

Дискретизатор может быть реализован в виде перемножителя двух функций: непрерывного сообщения х(t) и периодической последовательности дискретизирующих импульсов в виде δ-функций – δТt=k=-∞∞δt-kΔt (см. рис 2,б).

Выходной сигнал дискретизатора х(kΔt) = х(t)· k=-∞∞δt-kΔt изображен на рис. 2,в. Длительность реальных дискретизирующих импульсов τ0 много меньше интервала (периода) дискретизации τ0 << Δt и, поэтому, изменениями амплитуды импульсов в интервале τ0 часто пренебрегают.

В моменты tk = kΔt импульсы на выходе дискретизатора могут принимать любое значение из диапазона DU = Umax – Umin, называемого динамическим диапазоном сообщения. В равномерном квантователе с шагом Δu этот диапазон разбивается на конечное число уровней квантования, состоящих из вектора уровней сравнения U  {ui, i∈{1,L}} и вектора уровней состояния V  {vj, j∈{1,L+1}}. На рис. 2,в и 2,г показана процедура квантования в АЦП с μ = 3 (L = 7), а на рис. 3 – вид амплитудной характеристики этого преобразователя.

Выбор параметров квантователя АЦП для случайных сигналов необходимо начинать с определения шага (интервала) амплитудного квантования Δu, обеспечивающего восстановление одномерной функции распределения плотности вероятности Wg(x).

Функции распределения плотности вероятности Wg(x) квантуемого сигнала соответствует характеристическая функция

(3)

.

Если характеристическая функция (3) не содержит составляющих со значениями переменной υ выше Λm, то она имеет вид:

Для такого случайного сигнала может быть сформулирована теорема амплитудного квантования для одномерной функции распределения плотности вероятности [4] в следующем виде.

t

t

t

t

t /Δt

x(t)

Т(t)

vkj

x

Wg(x)

P(vj)

vj

uL

uL-1

…

u2

u1

vL+1

vL

…

v2

v1

vL+1

vL

…

v2

v1

0                        t1                       t2                      t3                     …                      tk          …

x(kΔt)

0                       1                       2                      3                       …                      k                     k+1

1

0

bkm

Δt

0     1    1    0    0    1     1    1    0    1    1     0    0    0     1    1    0     0   0     1    0    1    0    0     1    0    0    0

а)

б)

в)

г)

д)

ΔU

ΔU

0

0

P(bm)

p(1)

p(0)

bm

1

0

τсим

Рисунок 2 Аналого-цифровое преобразование сигнала

Рис. 3. Амплитудная характеристика аналого-цифрового преобразователя

Если характеристическая функция θg(jυ) случайного сигнала не имеет составляющих выше Λm, то её функция распределения плотности вероятности полностью определяется своими значениями W(ℓΔU), ℓ   , полученными с интервалом ΔU1 ≤ π/Λm . Для восстановления исходного распределения необходимо просуммировать квантованную случайную величину и независимую случайную величину с равномерной характеристической функцией в полосе |υ| ≤ 2π/ΔU1.

Если квантуемый случайный процесс имеет неограниченную характеристическую функцию, то, в первом приближении, можно использовать её эффективную ширину.

Для характеристической функции θg(jυ) эффективная ширина определяется как

(4)

,

где   – нормирующий множитель,

– среднее значение характеристической частоты.

При выполнении условия:

ΔU1 ≤ π/ΔθЭФФ,

где ΔθЭФФ определяется соотношением (4), погрешность амплитудного квантования будет тем меньше, чем сильнее выполняется неравенство.

Для восстановления двумерной или условной функций распределения плотности вероятности передаваемого первичного сигнала необходимо дополнительно выполнить условие [4]:

Δuусл ≤ π/θm усл,

где θmусл определяется соотношением:

Ау = – нормирующий коэффициент;

– среднее значение условной характеристической функции.

При уменьшении интервала временной дискретизации Δt коррелированность отсчетов усиливается, дисперсия условной функции распределения Wусл(u2/u1, t) становится меньше, а условная характеристическая функция θусл[j(ν2/u1, t)] – расширяется. Это определяет зависимость шага амплитудного квантования от интервала временной дискретизации и с уменьшением Δt необходимый шаг квантования Δuусл уменьшается.

Выбор разрядности μ аналого-цифрового преобразователя (числа уровней L) определяется наименьшим из значений U1 и Δuусл, а также допустимой величиной погрешности усечения исходного распределения W(x) за счет ограниченного динамического диапазона АЦП.

Выбором положения уровней характеристики АЦП при фиксированном значении μ можно дополнительно минимизировать погрешность усечения, но при этом усложняются АЦП и ЦАП (неравномерное квантование).

По заданию квантуется нормальный стационарный случайный процесс с нулевым средним значением, дисперсией σ2 и нормированной корреляционной функцией r(kΔt), имеющий характеристическую функцию θ(υ) = exp(-0,5σ2υ2) и условную характеристическую функцию

= .

Используя соответствующие соотношения, определим значения Δθэфф и θmусл:

,      .

Исходя из одномерного распределения, для обеспечения малого уровня ошибок шаг квантования необходимо выбирать из условия

Δu1 < π/Δθэфф = σg /.

У нормального случайного процесса эффективная ширина условной характеристической функции θm усл не зависит от u1 и интервал амплитудного квантования, для сохранения двумерного распределения, должен выбираться из условия

Шаг квантования Δuусл будет в η = ΔU1/Δuусл раз меньше шага, определенного для одномерного распределения. В таблице 2 приведены выражения η для нормального распределения и восьми видов корреляционных функций (восьми видов энергетических спектров) квантуемого процесса.

На рис. 4 приведены графики зависимостей значений η от интервала временнόй дискретизации, из которых видно влияние формы энергетического спектра на степень взаимосвязи интервалов Δu и Δt.

Таблица 2

| Энергетический спектр G(f) | Нормированная корреляционная функция | η | График на рисунке |
| --- | --- | --- | --- |
| G0β2π2+f22 | 1-14αexp-14α α = 1/2fgΔt ≥ 1 | 11-1-0,25α2exp-12α | 1 |
|  | , α = 1/2fgΔt ≥ 1 |  | 2 |
| G0β2π2+f2 | exp(-1/4α) α = 1/2fgΔt ≥ 1 | 11-exp-12α | 3 |
|  | , α = 1/2fgΔt ≥ 1 |  | 4 |
| G0sinπfβf1-fβ2 | cos2(π/3α) α = 1/2fgΔt ≥ 1 | 11-cos4π3α | 5 |
| G04β2cosπf2βπ2β2-f2 | cos(π/3α) α = 1/2fgΔt ≥ 1 | 11-cos2π3α | 6 |
|  | , α = 1/2fgΔt ≥ 1 |  | 7 |
| G0exp-2π2f2β2 | exp-14α2 α = 1/2fgΔt ≥ 1 | 11-exp-12α2 | 8 |
| Примечание. Значение G0 определяется из условия: Pg = 20∞Gfdf |  |  |  |

Для определения шага квантования ΔU и уровней квантования ui, i∈1, L учтем, что с вероятностью 0,997 гауссовский случайный процесс находится в диапазоне Dg = uL – u1 = 6σg, где u1 = – uL. (ввиду симметрии ФПВ). Если в этом диапазоне разместить L–1 выходных уровня, а два уровня отвести на области вне этого диапазона, т.е. v1 < u1 и vL+1 > uL, то разрядность АЦП можно рассчитать следующим образом:

μ=extlog26σgΔuусл+2,

где ext(x) – функция, вычисляющая ближайшее целое число, которое не меньше х.

Число входных уровней L можно определить из соотношения L = 2μ – 1, а фактический шаг амплитудного квантования, учитывающий округление при вычислении μ,

ΔU = 6σgL-1.

(5)

Входные уровни квантования можно найти из выражения:

ui=-3σg+i-1ΔU,  i∈1, L.

Выходные уровни квантования определяются соотношениями:

(6)

vj = – 3σg + (j – 1,5)ΔU, j1, L+1.

Рисунок 4. Зависимость шага амплитудного квантования от интервала

временнόй дискретизации

Таким образом, правило квантования отсчетов х(kΔt) состоит в следующем. Если входной отсчет попадает в интервал ui-1 < хk < ui, то на выходе квантователя будет значение vki (см. рис 2,в и 2,г).

В процессе квантования возникает погрешность ξki = (vki – xk), называемая шумом квантования. Вычислим среднеквадратическое значение шума квантования (мощность шума квантования), осуществляя усреднение по множеству реализаций в моменты времени tk = kΔt и полагая, что Δt >> τ0:

(7)

ξкв2=M (vki - xk)2= Px- 2Bxv+Pv.

Здесь Px и Рv - мощности переменной составляющей (дисперсии) входного и выходного сигналов квантователя, соответственно; Вxv – коэффициент взаимной корреляции между этими сигналами. Усреднение M{٠} осуществляется по ансамблю реализаций стационарного случайного процесса x(kΔt), поэтому результат от номера отсчета k не зависит. Величину Bxv для гауссовского процесса находят из выражения:

(9)

(8)

Bxv = &σx2 = &Px,

где постоянная & определяется следующим образом:

&=-∞∞q0/xWgxdx=Δui=1LWgui.

В этом соотношении q0/(х) – производная от обратной характеристики квантования x = q0(y) (см. рис. 3) и Wg(x) – ФПВ гауссовской величины х, определяемая соотношением (1), в котором σg2 = Рх. Подставляя (9) в (8), а результат – в (7), окончательно для СКО квантования получим:

εкв2=Px1-2&+Py.

Мощность Py квантованного процесса y(kΔt) = vik при нулевом среднем значении процесса x(kΔt), равна:

Py=My2=i=1L+1vi2pi=2i=10,5L+1vi2pi=Pv.

В данном соотношении распределение вероятностей pi, i {1,L+1}, случайной величины уk = vik с учетом (5), рассчитывают по формуле:

(11)

(10)

pi=vivi+1Wgzdz=Фvi+1σg- Фviσg,

где Ф(z) – табулированная функция Лапласа [5]:

Фz=12π-∞zexp-t22dt.

Значения функции Ф(z) приведены в Приложении 4.

Интегральное распределение вероятности находят по выражению:

Fj=0,                     j<1,i=1jpi,  1≤j≤L+1,1,            j>L+1.

Полагая, что отсчеты х(kΔt) на выходе дискретизатора некоррелированы между собой, а для гауссовского процесса они независимы, определим информационные характеристики выходного сигнала квантователя {yk}, являющегося входным сигналом L-ичного ДКС. Квантованная последовательность yk = vkj, j∈1,L+1, с учетом независимости ее значений определяется одномерным распределением вероятностей из выражения (10).

Энтропия Hy количественно характеризует меру неопределенности о сообщении {yk} до его приема и определяется по формуле:

Hy=-i=1L+1pilog2pi.

Значения – log2(pi) и – рilog2(pi) для некоторых значений pi приведены в Приложении 5.

Производительность источника сообщений или скорость ввода информации в ДКС определяется соотношением:

Ry = Hy/Δt.

Избыточность выходных сообщений yk = vkj , j∈1,L+1, равна:

ζ = (Hmax – Hy)/Hmax,

где Нmax - максимальная энтропия. Для источника дискретных сообщений она равна

Hmax = log2(L+1).

В кодирующем устройстве (кодере) АЦП последовательность vkj, j∈1,L+1, |k| = 0,1,2,... преобразуется в последовательность кодовых комбинаций bk. В системах цифровой связи широкое распространение получило двоичное кодирование, когда кодовые символы принимают два значения b  {0; 1}.

Собственно процедура двоичного безизбыточного блочного кодирования отсчетов {vkj} состоит в следующем. Физические уровни {vkj}, j∈1,L+1, вначале нумеруются, т. е. заменяются десятичным числом от 1 до L + 1. Например, для L = 7 номера уровней i∈1,8 принимают значения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (см. рис. 2,в). Затем эти десятичные числа представляют в двоичной системе счисления с разрядностью . Это представление для значений μ = 3 и μ = 4 показано в таблице 3.

Таблица 3

| vi | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Десятичное число | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bi3 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 | 000 |
| bi4 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 |

(12)

Таким образом, в моменты времени tk = kΔt уровни vkj переводятся в кодовые комбинации bk. В результате формируется цифровой сигнал. Пример такого преобразования приведен на рис. 2,г и рис.2,д для общего числа уровней квантования L = 7.

Кодовым расстоянием dlm между двумя двоичными кодовыми комбинациями bl и bm называют результат поразрядного суммирования по модулю два кодовых символов на j позициях (j∈1,μ) сравниваемых кодовых комбинаций:

dlm=j=1μblj⊕2bmj,  l,m∈1, L+1

Значения сумм по модулю два равны:

020 = 0;   021 = 1;    120 = 1;    121 = 0.

Таблица кодовых расстояний строится на основе (12), причем l – номер строки, а m – номер столбца этой таблицы. Так как таблица симметрична относительно главной диагонали, на которой l = m, то в ней достаточно определить только элементы выше главной диагонали.

Для вычисления вероятностей р(0) – появления нуля и р(1) –появления единицы в сигнале ИКМ (см. рис. 2,д) обратимся к рис. 2,г. Справа показаны вероятности рi, i∈1,L+1 появления кодовых комбинаций, а на рис. 2,д сами кодовые комбинации bk и справа – вероятности появления 0 и 1 [р(0) и р(1)]. Распределение вероятностей комбинации bk относительно среднего уровня симметрично. Среднее число единиц и нулей в кодовых комбинациях bk, соответствующих этим уровням, также симметрично, т. е. n0=n1,  n1=i=1L+1ni1pi,  n0=i=1L+1ni0pi

Так как среднее число нулей и среднее число единиц в цифровом сигнале одинаково (это справедливо при гауссовской ФПВ сообщения и данного способа кодирования), то и вероятности их появления одинаковы р(0) = р(1) = 0,5.

Ширина спектра цифрового сигнала находится из следующих соображений. На интервале дискретизации Δt при блочном безизбыточном кодировании должно разместиться  элементарных кодовых символов. Следовательно, длительность одного кодового символа τсим должна быть равна (см. рис. 2,д):

τсим = Δt/ = Δt/[log2(L+1)].

Таким образом, модулирующий сигнал представляет собой периодические последовательности кодовых комбинаций, следующих с интервалом Δt, причем количество символов «1» в комбинации зависит от значения аналогового сигнала. Если значение квантуемого сигнала в течение некоторого времени постоянно и в кодовой комбинации только одна «1», то спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов будет иметь вид, изображенный на рис. 6.

f

|Sп(f)|/U0

1,0

0,75

0,5

0,25

0

0         1/Δt      2/Δt      3/Δt      1/τсим     5/Δt      6/Δt      7/Δt     2/τсим    9/Δt    10/Δt

Рис. 6 Амплитудный спектр модулирующего сигнала при μ = 4

Ширина спектра элементарного прямоугольного импульса (по первому нулю на рис. 6) обратно пропорциональна его длительности и, следовательно, ширину спектра цифрового модулирующего сигнала можно считать равной:

Δfц=k1τсим= k1log2L+1Δt=2αΔfgk1log2L+1,

где k1 – коэффициент, равный 2 … 3, Δfg – ширина спектра сигнала сообщения x(t), а Δt = 1/2αfср = 1/2αΔfg.

Спектр сигнала на выходе АЦП ΔfИКМ будет отличаться от спектра рис.6 наличием дополнительных колебательностей у огибающей (пунктирная линия), зависящих от конкретного вида кодовой комбинации. Однако ширина спектра при этом остается неизменной: ΔfИКМ = Δfц.

2.6. Характеристики и параметры сигналов с дискретной модуляцией

Двоичные кодовые символы цифрового сигнала могут быть переданы с помощью различных видов дискретной модуляции (манипуляции) параметров переносчика. На рис. 7 показаны исходный модулирующий сигнал сообщения bkm (рис. 7,а) и модулирующий сигнал  bm(t) в виде биполярных импульсов, связанный с

t

t

t

t

t

t

t

t

bkm

bm(t)

uн(t)

sДАМ(t)

sДЧМ(t)

sДФМ(t)

bотm(t)

sДОФМ(t)

а)

+       +      +              +      +                             +      +

б)

–                               –                      –       –      –

в)

г)

д)

е)

+      +     +              +

ж)

–       –      –      –                              –              –      –      –

и)

Рис. 7. Сигналы при дискретной модуляции

исходным сообщением простым соотношением bm(t) = 2bkm – 1 (рис. 7,б). На рис. 7,в изображена гармоническая несущая вида u(t) = UMcos(2πfнt – π/2), где: UM – амплитуда; fн – частота; π/2 – начальная фаза φ0 (при расчетах можно считать φ0 = 0).

На рис. 7 приведены сигналы дискретной амплитудной (ДАМ – рис. 7,г), дискретной частотной (ДЧМ – рис. 7,д) и дискретной фазовой (ДФМ – рис. 7,е) модуляции. Модулирующий сигнал сообщения в виде импульсов относительного кода bотm(t), необходимый для формирования сигнала дискретной относительной фазовой модуляции (ДОФМ), приведен на рис. 7,ж, (сам сигнал ДОФМ изображен на рис. 7,и). При этом импульсы относительного кода формируются по правилу bотm(t) = bm(t)bm(t – τи), где bm(t – τи) – сигнал сообщения, задержанный на длительность символа и, причем значения bi,bj ∈-1;+1.

Рассмотрим аналитическое представление сигналов дискретной модуляции (манипуляции) и их спектров. В общем случае модулирующий сигнал – цифровой, периодический с периодом Ти, разрядностью μ и длительностью символа tи. Спектр модулирующего и модулированного сигнала будут наиболее простыми при μ = 2, а манипулирующий сигнала сообщения bотm(t) примем вида:

bотm=b0=1,   -τи≤t<0;b1=-1,  0≤t<τи.

В этих условиях Ти = Δt = 2τи, а tи = τсим , тогда сообщение представим тригонометрическим рядом Фурье (без учета фазовых сдвигов):

bотm=2πk=1∞1-coskπksinkπτиt=4πk=1∞1ksinkπτиt,  k=1,2,3,… .    (13)

Как следует из (13), этот сигнал имеет только нечетные спектральные составляющие на частотах:

fk =kfи = k/Tи = k/2τи, k = 1, 3, 5, …; τи = 1/(2Δfglog2L). Этот спектр можно наглядно представить из рис. 6, при μ = 2 и фиксированном значении Δt.

Сигнал ДАМ может быть представлен в виде:

SДАМt=0,5Um1+bmtsinωнt=S0t=0;S1t=Umsin2πfнt.        (14)

Поставляя (13) в (14), получаем следующее спектральное разложение сигнала ДАМ:

(15)

SДАМt=0,5Umsin2πfнt+k=0∞Umπ(2k+1)sin2πfн-(2k+1)fиt-sin2πfн+(2k+1)fиt.

(16)

Ширина спектра сигнала ДАМ в два раза больше ширины спектра модулирующего сигнала сообщения (цифрового сигнала):

ΔfДАМ = Δfs = 2ΔfИКМ.

Сигнал ДЧМ с разрывом фазы представляется в виде:

SДЧМt=Umsin2πfнt+ωД0tbmtdt=S0t=Umsin2πf1t;S1t=Umsin2πf2t.

где  2πfн = ωн – несущая частота, которая принимает одно из двух значений;

Δωд – девиация (максимальное отклонение) частоты;

Δωд = 2(f1 – f2)/2;   2 = н – Д;   1 = н + Д.

После ряда преобразований разложение сигнала ДЧМ по гармоническим составляющим принимает следующий вид:

(17)

sДЧМt=2UmmЧМπk=-∞∞sinπmЧМ+k/2mЧМ2-kcos2πfн+kfиt.

Здесь mЧМ – индекс частотной модуляции:

mЧМ=ωДΔωИКМ=f1-f22ΔfИКМ,  f1>f2.

(21)

(18)

С достаточной для практических целей точностью ширина спектра сигнала ДЧМ может быть определена так:

ΔfДЧМ = Δfs = 2(mЧМ + 1)ΔfИКМ = |f1 – f2| + 2ΔfИКМ.

Сигнал ДФМ представляется в виде:

SДФМt=Umsinωнt+mФМbm(t)=S0t=Umsin2πfнt-π/2,S1t=Umsin2πfнt+π/2,       (19)

где mФМ = /2 индекс фазовой модуляции (максимальное отклонение фазы сигнала ДФМ от начальной фазы несущей, принятой равной нулю).

Разложение сигнала ДФМ по гармоническим составляющим имеет следующий вид:

SДФМt=UmcosmФМsin2πfн -i=0∞2UmsinmФМπ(2i+1)isin2πfн-(2i+1)fиt+sin2πfн+(2i+1)fиt.                                                                                   (20)

Ширина спектра сигнала ДФМ может быть определена следующим образом:

ΔfДФМ = Δfs = 2(mФМ + 1)ΔfИКМ = (2 + )ΔfИКМ.

Спектр сигнала ДОФМ аналогичен спектру сигнала ДФМ.

По одному из выражений (15), (17) или (20) – в соответствии с заданием, необходимо построить соответствующий амплитудный спектр сигнала дискретной модуляции на плоскости с координатами: амплитуда гармонической составляющей – частота (в МГц). Спектр необходимо построить в окрестностях несущей частоты, заданной в исходных данных.

2.7. Характеристики и параметры узкополосного непрерывного гауссовского канала связи

Модель узкополосного гауссовского НКС с шумами представляет собой последовательное соединение входного идеального полосового фильтра (ПФ), линии связи без потерь с аддитивной гауссовской помехой, имеющей равномерно распределенную спектральную плотность мощности и выходного идеального ПФ. Центральная частота ПФ совпадает с частотой несущего колебания (переносчика). Полоса пропускания ПФ равна ширине спектра сигнала с дискретной модуляцией Δfs. В полосе пропускания коэффициент передачи ПФ считаем равным единице.

Помеху с равномерной спектральной плотностью мощности называют белым шумом. Спектральная плотность мощности этого шума равна Gш(ω) = N0, ω ≥ 0.

(22)

Мощность гауссовского белого шума Рш = σш2 в полосе пропускания ПФ можно определить как площадь прямоугольника с высотой N0 и основанием Δfs:

Рш = N0Δfs,

где Δfs определяют из соотношений (16), (18) или (21) в зависимости от вида модуляции.

Учитывая (22) и то, что требуемое соотношение сигнал/шум (С/Ш) h2 = Рс/Рш на выходе детектора приемника известно, находим мощность сигнала дискретной модуляции, обеспечивающую это С/Ш:

Pc = h2Pш = h2N0Δfs.

На длительности посылки сигнал дискретной модуляции имеет вид гармонического колебания (см. рис. 7). Мощность гармонического колебания в этом случае равна Pc = Um2/2 (это мощность, выделяющаяся на сопротивлении 1 Ом). Учитывая специфику формирования сигналов ДАМ, ДЧМ и ДФМ, получаем следующие соотношения для их мощностей и амплитуд, в среднем приходящихся на один двоичный символ модулирующего сигнала:

PДАМ = Рс/2,			Um = PДАМ,

PДЧМ = Рс,			Um = 2PДЧМ,

PДФМ = PДОФМ = Рс,		Um = 2PДФМ.

Пропускная способность НКС характеризует максимально возможную скорость передачи информации по данному каналу. Максимум ищется по всем возможным распределениям вероятностей сигналов, поступающих на вход НКС. В теории электросвязи доказывается, что максимальная скорость передачи информации по НКС будет обеспечена при таких методах кодирования и модуляции, которые приводят к формированию в ПДУ сигнала с гауссовским распределением мгновенных значений. При таком сигнале пропускная способность гауссовского НКС равна:

(23)

C = Δfкнlog21+PcPш=Δfкнlog21+h2,

где Δfкн – полоса пропускания канала связи. Считаем Δfкн = Δfs.

В случае, когда сигнал на входе НКС отсутствует, в нем действует лишь широкополосный шум в полосе Δfш. При воздействии этого шума на полосовой фильтр на его выходе будет шум в полосе частот Δfs.

Если отношение Δfs/Δfш >> 1, то такой шум называют узкополосным. Часто узкополосную гауссовскую помеху n(t) представляют в виде высокочастотного гармонического колебания, модулированного по амплитуде и фазе. Можно использовать две формы такого представления:

n(t) = Nш(t)cos[ωшt + Ф(t)],

n(t) = Nшc(t)cosωшt + Nшs(t)sinωшt,

где Nш(t), Nшc(t), Nшs(t) и Ф(t) – низкочастотные случайные процессы, связанные соотношениями:

Nш(t) = Nшс2t+ Nшs2(t),   Фt=arctgNшс(t)Nшs(t),

Nшc(t) и Nшs(t)  –  синфазная и квадратурная составляющие помехи.

Функция распределения плотности вероятности (ФПВ) мгновенных значений низкочастотного шума описываются гауссовским распределением (см. (1)) с числовыми характеристиками:

Nш=Nшс=Nшs=0,  σNш2 = σNшс2 = σNшs2 = σш2 =Pш.

Огибающая Nш(t) (случайно изменяющаяся амплитуда) гауссовской помехи распределена по закону Рэлея, т. е.

(24)

WNшν=νσш2expν22σш2,   ν ≥ 0.

В случае, когда в НКС на детектор действует аддитивная смесь гармонического сигнала и узкополосной гауссовской помехи, принятый сигнал можно представить в виде:

z(t) = Umcos(ωct + φ0) + n(t)] = U*m(t)cos[ωct + Ф*(t)] = U*c(t)cos(ωct) + U*s(t) sin(ωct)

где U*c(t) = Umcosφ0 + Nшc(t) и U*s(t) = Umsinφ0 + Nшs(t).

Функция распределения плотности вероятности мгновенных значений z(t) в случае, если φ0 распределена равномерно [W(φ0) = 1/2, –  φ0  ], имеет вид:

Wzν=1π2πσш0πexp-ν-Umcosϕ22σш2dϕ  .

Графики этой ФПВ для нескольких значений параметра h = PsPш=Um2σш приведены на рис. 8.

ФПВ огибающей U*m(t) принимаемого сигнала подчиняется обобщенному распределению Рэлея (распределению Райса):

(25)

WU*ν=νσш2J0νUmσш2exp-ν2σш2+h2  ν≥0 ,

где   J0(β)  –  функция Бесселя первого рода нулевого порядка [5].

2.8. Оценка помехоустойчивости и эффективности приема сигналов дискретной модуляции

Прием сигналов дискретной модуляции может осуществляться различными способами. В практике электросвязи широкое распространение получили два вида приема – когерентный и некогерентный.

Когерентный прием (КП) предполагает использование в ПРУ когерентного (синхронного) детектора, представляющего собой линейную систему с переменными параметрами.

Схема детектора состоит из перемножителя и фильтра нижних частот (ФНЧ). В перемножителе принятый сигнал z(t) умножается на опорное (синхронное) колебание uг(t) = Uгcos(ωгt + φг).

Рассмотрим выходной сигнал когерентного детектора.

Пусть на вход детектора поступает колебание в виде суммы гармонического сигнала и узкополосного гауссовского шума z(t) = Umcos(ωнt + φн) + n(t). Тогда при равенстве частот ωг = ωн (условие синхронности) и единичном коэффициенте передачи детектора на его выходе будет сигнал uд(t) = uдs(t) + uдш(t). Здесь uдs(t) = Umcos(φг – φ0)  – полезная (сигнальная) составляющая этого отклика, uдш(t) = Nшc(t)cosφг + Nшs(t)sinφг – шумовая составляющая этого отклика.

W(U/σШ)

-6                -4               -2                0                 2                 4                 6

U/σШ

0,4

0,3

0,2

0,1

Um/σш = 0

0,4

1

2

5

10

Рис. 8. Функция плотности вероятности смеси сигнала с шумом

Полезная составляющая является детерминированной, а шумовая составляющая имеет гауссовское распределение вероятностей. Следовательно, ФПВ отклика когерентного детектора при действии на входе сигнала и шума равна:

(26)

Wдu= 12πσшexp-u-Umcosφг-φ022σш2.

При отсутствии сигнала на входе детектора отклик будет определяться шумовой гауссовской составляющей c ФПВ, определяемой соотношением (26), но при Um = 0.

При некогерентном приеме (НП) в ПРУ используется некогерентный детектор, представляющий собой нелинейный (часто диодный) преобразователь и ФНЧ. Этот тип детектора называют еще амплитудным детектором (детектором огибающей), так как в отличие от когерентного детектора его отклик не зависит от фазы входного сигнала.

Если на входе некогерентного детектора действует только узкополосная гауссовская помеха n(t), то отклик детектора будет пропорционален ее огибающей и при единичном коэффициенте передачи детектора имеет ФПВ, описываемую законом Рэлея (см. (24)). При действии суммы гармонического сигнала и узкополосного гауссовского шума ФПВ отклика некогерентного детектора совпадает с ФПВ огибающей входной смеси, т. е. подчинено распределению Райса (см. (25)).

Прием сигналов ДЧМ можно реализовать как с когерентным, так и с некогерентным детектированием. Если при приеме сигналов ДЧМ выделение посылок разных частот производить двумя полосовыми фильтрами, то в каждом из каналов можно также использовать либо когерентный, либо некогерентный детектор.

Для детектирования сигналов ДФМ используют фазовый детектор, являющийся синхронным детектором.

Следует отметить, что прием сигналов ДФМ на практике сопровождается рядом трудностей: высокой сложностью обеспечения необходимой стабильности частоты ωг и фазы φг опорного колебания; явлением обратной работы – случайным изменением текущей фазы на противоположную (например, при изменении дальности), что приводят к неправильному опознаванию кодовых символов. Поэтому более широкое применение на практике нашла относительная фазовая манипуляция.

Детектирование сигналов ДОФМ производится двумя методами: методом сравнения фаз или методом сравнения полярностей. При методе сравнения фаз в фазовом детекторе сравниваются фазы текущего и предыдущего, задержанного на время τи, колебаний. В методе сравнения полярностей производится сравнение продетектированных текущей и задержанной на время τи, посылок принимающих два значения: +1 или –1.

Схемы приемников сигналов различных видов дискретной модуляции приведены на рис. 9. На схемах использованы следующие обозначения:

ППФ – полосно-пропускающий фильтр на частоте fн с полосой ΔfДАМ или ΔfДФМ;

ППФ1 – полосно-пропускающий фильтр на частоте f1 с полосой Δf << |f1 – f2|;

ППФ2 – полосно-пропускающий фильтр на частоте f2 с полосой Δf << |f1 – f2|;

ВУ – вычитающее устройство;

ЛЗ – линия задержки на время τи;

ФОН – формирователь опорного напряжения.

Кроме описанных выше детекторов, имеются элементы последетекторной обработки. К ним относятся дискретизатор и решающее устройство (РУ). На дискретизатор наряду с откликом детектора uд(t) подаются дискретизирующие импульсы с периодом Δt, необходимые для взятия одного отсчета в середине посылки длительностью τи.

а) Приемник сигналов с ДАМ

uг(t)

δτи(t)

z(t)

U0

ППФ

Детектор

Дискретизатор

РУ

1,  Uk≥U00,  Uk<U0

б) Приемник сигналов с ДЧМ

ВУ

δτи(t)

z(t)

U0 = 0

ППФ2

Детектор

ППФ1

Детектор

Дискретизатор

РУ

1,  Uk≥U00,  Uk<U0

в) Приемник сигналов с ДОФМ (метод сравнения фаз)

δτи(t)

z(t)

U0

ППФ

Детектор

ЛЗ

и

РУ

Дискретизатор

1,  Uk≥U00,  Uk<U0

г) Приемник сигналов с ДОФМ (метод сравнения полярностей)

z(t)

ППФ

Фазовый

детектор

ЛЗ

и

Сравнение

полярностей

РУ

ФОН

1,  Uk≥00,  Uk<0

Рис.7. Схемы приемников дискретной модуляции

В РУ отсчеты Uk сравниваются с пороговым напряжением U0 и принимается решение – передана «1», если Uk ≥ U0, или передан «0» если Uk < U0.

Из-за воздействия помех на сигнал в канале связи РУ может принимать неправильные (ошибочные) решения. Ошибочные решения бывают двух видов: переход 0 в 1 (передавался 0, но РУ выдало решение 1), характеризующийся условной (апостериорной) вероятностью ошибки p(1/0), и переход 1 в 0 (передавалась 1, но РУ выдало решение 0), характеризующийся условной вероятностью ошибки p(0/1).

За количественную меру помехоустойчивости в системах электросвязи принимают среднюю вероятность ошибки на один бит:

рош = р(0)р(1/0) + р(1)р(0/1).

При равенстве априорных вероятностей р(0) = р(1) = 0,5, а также при равенстве условных вероятностей р(0/1) = р1 = р(1/0) = р0 (условия симметричного ДКС), средняя на бит вероятность ошибки совпадает с одной из условных вероятностей рош = р1 = р0.

(27)

Условные вероятности ошибок находятся интегрированием условных ФПВ откликов детекторов;

p1/0=U0∞W0udu;  p0/1=-∞U0W1udu ,

где W0(u) и W1(u)  –  ФПВ откликов детекторов при условии формирования на передаче 0 или 1 соответственно.

Оценим помехоустойчивость передачи двоичных символов при различных сигналах дискретной модуляции и различных методах их приема.

При передаче сигналов ДАМ (см. рис. 7,г) символ 0 соответствует отсутствию сигнала, а символ 1 – передаче сигнала с постоянной амплитудой. При этом на выходе детектора ПРУ при передаче символа 0 напряжение будет иметь ФПВ шума W0(u), а при передаче 1 – ФПВ сигнала и шума W1(u) в соответствии с рис. 9,а.

Когерентный прием (обработка) сигнала ДАМ (при φг – φ0 = 0) характеризуется гауссовской ФПВ отклика детектора:

(28)

W0u=12πσшexp-u22σш2,   W1u=12πσш2exp-u-Um22σш2

Для симметричного ДКС выполняется равенство р(1/0) = р(0/1) = р1. Это достигается при пороге РУ  U0 = Um/2. Подставляя (28) и значение U0 в (27), получаем:

(29)

рошДАМкп=р1=1-12π-∞Um/2exp-u22σш2du=1-Фh2,

где Ф(·) –  табулированная функция Лапласа (см. Приложение 4);  h=Umσш.

При некогерентном приеме сигнала ДАМ на выходе детектора сигнал характеризуется рэлеевским и райсовским распределениями ФПВ вида:

(31)

(30)

W0u=uσш2exp-u22σш2;  W1u=uσш2expu2+Um22σш2∙J0u∙Umσш2.

Подставляя выражения (30) в (27), получаем:

p1/0=U0∞uσш2exp-u22σш2du;  p0/1=0U0uσш2exp-u2+Um22σш2∙J0u∙Umσш2du.

Здесь  J0(β) – функция Бесселя первого рода нулевого порядка [5].

Учитывая, что ДКС симметричный и выполняется равенство р(1/0) = р(0/1) = р1 при значении порога РУ U0 = Um/2, а также представив Um=2σшh, из (31) получим:

(32)

рошДАМнп=р1=0σшhuσш2exp-u22σш2+h2∙J0u∙hσшdu.

Зависимость рош от значения h2, полученные путем решения уравнения (32), представлена в табл. 4.

Таблица 4

| рош | 5·10-1 | 2·10-1 | 10-1 | 5·10-2 | 10-2 | 5·10-3 | 10-3 | 5·10-4 | 10-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h2 | 0 | 2,82 | 5,37 | 7,77 | 13,8 | 16,4 | 22,9 | 26,7 | 33,2 |

Величину рош для промежуточных значений h2 можно найти методом экстраполяции.

При передаче сигналов ДЧМ (см. рис. 7,д) символ «0» соответствует передаче сигнала на частоте f2, а символ «1» - передаче сигнала на частоте f1. Из рис. 9,б следует, что при передаче «0» через ППФ, настроенный на частоту f2, будет проходить сигнал с несущей частотой f2 и шум в полосе пропускания этого ППФ. Через ППФ, настроенный на частоту f1, при передаче нуля будет проходить только шум в полосе пропускания этого ППФ. Аналогичный результат получается при передаче символа «1».

Ошибочные решения здесь будут тогда, когда отклик детектора в канале, по которому сигнал не передается, превзойдет значение отклика детектора в канале, по которому сигнал передается.

Для симметричного ДКС, с учетом приведенных выше замечаний, получаем:

рош=р0/1=р1/0=0∞W0xW1udxdu.

Подставляя функцию ФПВ из (28) или из (30) в (33) при когерентном приеме, получим:

рошДЧМкп = р1 = 1 – Ф(h).

При некогерентном приеме выражение для рош имеет вид:

РошДЧМнп = р1 = 0,5ехр{-h2/2}.

При передаче сигналов ДФМ [см. (19) и рис. 7,е] символ «0» соответствует передаче сигнала с начальной фазой -/2 , а символ «1» – передаче сигнала с начальной фазой +/2. В этом случае отклик когерентного (фазового) детектора будет иметь ФПВ вида (26). Выбрав фазу опорного напряжения равную φг = +/2, получаем:

(33)

(36)

(34)

W0u=12πσшexp-(u+Um)22σш2,   W1u=12πσш2exp-u-Um22σш2.

Подставляя выражения (34) в (27) и выбирая U0 = 0 для симметричного ДКС, получаем:

РошДФМ = р1= 1-Ф2h.

Оценим помехоустойчивость передачи двоичных сигналов при относительной фазовой модуляции, когда прием производится по методу сравнения фаз (СФ ) и по методу сравнения полярностей (СП).

Ошибочный прием двоичного символа при ДОФМ-СП возникает, когда осуществляется одно из двух несовместных событий (см. рис. 9,г):

1) данный символ принят правильно, а предыдущий ошибочно;

2) данный элемент принят ошибочно, а предыдущий правильно.

Вероятность появления какого-либо из этих двух несовместных событий есть рош при ДОФМ-СП:

рошДОФМ-СП = р1 =2рошДФМ(1 – рошДФМ) = 2Ф2h1-Ф2h.

При приеме сигнала ДОФМ по методу сравнения фаз (см. рис. 9,в) имеем:

рошДОФМ-СФ = р1 = 0,5 ехр(-h2).

2.9. Анализ характеристик и параметров цифро-аналогового преобразования сообщения

Цифро-аналоговое преобразование (ЦАП) позволяет на приемном конце системы связи восстановить непрерывное сообщение ĝ(t) по принятым кодовым комбинациям bkm сигнала ИКМ. Это осуществляется с помощью следующих процедур (см. на рис. 1): декодирования-восстановления дискретных уровней vkj по bkm, интерполяции и низкочастотной фильтрации. Фильтр-интерполятор – это линейный фильтр с заданной импульсной реакцией g0(t). В современных ЦАП применяют ступенчатую интерполяцию с g0t=1,  t∈0, T0,  t∉0, T, что приводит к увеличению длительности импульсов с величины τи у vkj до величины Т0 у xt. Последующий ФНЧ сглаживает непрерывно-дискретное сообщение xt, в результате чего образуется сигнал ĝ(t).

Эти процессы поясняет рисунок 9, на котором показан исходный сигнал (рис. 10,а), помеха (вектор ошибок – рис. 10,б), принятый сигнал (рис. 10,в) и декодированный сигнал (рис. 10,г).

Ошибки в двоичном канале связи приводят к несовпадению переданных и принятых кодовых комбинаций сигнала ИКМ (см. рис. 10,а,б). На рис. 10,в показана реализация последовательности блоков ошибок Ek и принятая последовательность bkμ, элементы которой определяются как bi=bi⊕2ei. Причем bi = bi при еi = 0 и bi ≠ bi при еi = 1, i∈1, μ.

В декодере ЦАП двоичные ошибки в той или иной позиции кодовой комбинации приводят к несоответствию восстанавливаемых vkjи передаваемых vki уровней (см. рис. 10,г). Разность ξп=vkj-vki называют шумом передачи. Реализация этого шума на выходе декодера (импульсы длительностью τ0) и на выходе интерполятора (импульсы длительностью Т) приведена на рис. 10,д.

.

τсим

vkj

vL+1

vL

…

v2

v1

г)

ΔU

t /Δt

1

0

bkm

0     1    1    0    0    1     1    1    0    1    1     0    0    0     1    1    0     0   0     1    0    1    0    0     1    0    0    0

а)

t /Δt

0                       1                       2                      3                       …                      k                     k+1

1

0

0     0    0    0    0    0     0    0    0     1    0    0    0    0     0   0    0     0     1    0    0    0    0    1     0    0    0    0

б)

t /Δt

0                       1                       2                      3                       …                      k                     k+1

1

0

bkm

0     1    1    0    0    1     1    1    0    0     1     0    0    0    1    1    0     0    1    1    0    1    0     1    1    0    0    0

в)

0                       1                       2                      3                       …                      k                     k+1

Еk

1000

0111

0110

0101

0100

0011

0010

0001

x(t)

t

t/Δt

ξпk

д)

Рис. 10. Восстановление сигнала в ЦАП

Оценим среднюю квадратическую погрешность (СКО) шума передачи ξп2 в L-ичном ДКС (см. рис. 10,д). Пусть в L-ичном ДКС был передан сигнал vki, который на основании (6) равен:

vki = – 0,5Δu(L – 1) + iΔu.

Под действием помех он может перейти в

vkj = – 0,5Δu(L – 1) + jΔu.

Тогда шум передачи ξпk = Δu(j – k) может быть представлен в виде последовательности некоррелированных прямоугольных импульсов с нулевым математическим ожиданием и со случайно распределенными амплитудами. На выходе интерполятора длительность этих импульсов равна Δt.

Спектр плотности мощности шума передачи:

(41)

(39)

G0ω=2Δtσи2sinωΔt/2ωΔt/22,

(40)

где σи2 дисперсия (мощность) плотности распределения случайных амплитуд импульсов, равная:

σи2=МΔu2j-i2=Δu2i=1L+1j=1L+1pipijj-i2.

Полагая ФНЧ на выходе ЦАП идеальным с полосой пропускания Δfд, найдем СКО шума передачи путем интегрирования (39)

ξп2=02πfдGпfdf=2σи2πsiπ-2π.

Здесь six=0xsinααdα – функция интегрального синуса [5]:

Выражение (40) для дисперсии амплитуд можно упростить, если истинные вероятности ошибок рош заменить усредненной величиной вероятности ошибки:

pош=1L+1i=1L+1j=1L+1pij.

Тогда после ряда преобразований получаем:

(42)

σп2=2Δq21-1-pошνL+1i=1LL+1-i2Fi,

где Fi, i  1, L+1 интегральный закон распределения вероятностей, определяемый из (11).

Подставляя (42) или (40) в (41), определяют СКО шума передачи.

Ввиду того, что погрешность фильтрации ф (см. раздел 2.4), шум квантования кв (см. раздел 2.5) и шум передачи п независимы друг от друга, то суммарная СКО восстановления непрерывного сообщения x(t) будет равна сумме СКО указанных процессов:

ξΣ2=ξф2+ξкв2+ξп2.

Относительная суммарная СКО восстановления сообщения равна:

δΣ=ξΣ2σс2.

Величина обратная 1/δΣ есть отношение сигнал/шум, обеспечиваемое системой передачи непрерывных сообщений.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лебедько Е. Г. Теоретические основы передачи информации. – СПб.: Лань, 2011.

2. Радиотехнические цепи и сигналы. Примеры и задачи: Учеб. пособие для ВУЗов. Под ред. Гоноровского И. С. – М.: Радио и связь, 1989.

3. Баскаков С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач: Учеб. пособие для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 1987.

4. Кнышев И. П. Аналого-цифровое преобразование сигналов в информационных системах. Уч. пос. – М.: РГОТУПС. 2008.

5. Янке Е., Эмде Ф., Лёш Ф. Специальные функции. – М.: Наука, 1977.

Приложение 1

Кафедра «Системы управления транспортной инфраструктурой»

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине

«ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СВЯЗИ»

Тема проекта:

«Система передачи аналоговой информации с АЦП»

Студент    __________________________

Группа     __________

Шифр       __________

Дата выдачи задания  «…» _________ 20ХХг.

Дата окончания работы      _________ 20ХХг.

Исходные данные

| № задания | Источник сообщений, АЦП |  |  | Передающее устройство |  |  | Канал связи | Приемное устройство |  | ЦАП | Функция корреляции сообщения Bc(τ), [τ, мс] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pg, В2 | β, с-1 |  | Способ передачи | Частота, МГц |  | N0, мВтс | h2 | Способ приёма | доп |  |
|  |  |  |  |  | f0 (f2) | f1 |  |  |  |  |  |

Содержание проекта

1. Изобразить структурную схему системы информации, пояснить назначение элементов схемы, привести классификацию сигналов и помех в канале связи.

2. Рассчитать основные характеристики случайного сигнала.

З. Рассчитать СКП фильтрации информационного сигнала, частоту дискретизации АЦП, постоянную времени ФНЧ, мощность сигнала на выходе ФНЧ.

4. Рассчитать параметры квантователя АЦП – динамический диапазон, шаг (интервал) квантования и разрядность.

5. Закодировать L-ичные информационные последовательности двоичным безизбыточным блочным кодом и построить таблицу кодовых расстояний для данного кода.

6. Рассчитать и построить амплитудно-частотный спектр сигнала с дискретной модуляцией.

7. Рассчитать параметры и характеристики сигнала и помехи в гауссовском непрерывном канале связи НКС, построить ФПВ сигнала и помехи.

8. Рассчитать среднее квадратическое значение шума передачи ξ2п и относительную суммарную СКО ξ2Σ восстановления непрерывного сообщения.

Указать пути уменьшения величины ξ2Σ, если окажется, что ξ2Σ > δ2доп.

Приложение  2

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

(РУТ (МИИТ)

ВЫСШАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Общая теория связи

ТЕМА: Система передачи аналоговой информации с АЦП

Выполнил:

студент группы ШМС-211

Аршинов М.А.

Проверил:

к.т.н.

доцент ВИШ

Тарадин Н.А.

Москва 2026

Приложение 3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

КП.ОТС.ВИШ

Разраб.

Иванов И. И.

Провер.

Петров П. П.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Система передачи

аналоговой информации

с АЦП

пз

Лит.

Листов

ХХ

РУТ (МИИТ)

ВИШ

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Индивидуальное задание | 3 |
|  | Введение | 4 |
| 1 | Обоснование выбранной структурной схемы системы связи | … |
| 2 | Расчет системы связи | … |
| 2.1 | Расчет характеристик информационного сигнала | … |
| 2.2 | Расчет характеристик АЦП | … |
| … | … | … |
|  | Заключение | … |
|  | Список использованной литературы | … |
|  | Приложение Структурная схема системы связи |  |

Приложение 4

Интегральная функция нормального закона распределения вероятности

Ф(υ) = 12π-∞υexp-t22dt

| υ | Ф(υ) | υ | Ф(υ) | υ | Ф(υ) | υ | Ф(υ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,500 | 1,25 | 0,8944 | 2,50 | 0,9938 | 3,75 | 0,9(4)12 |
| 0,05 | 0,5199 | 1,30 | 0,9032 | 2,55 | 0,9946 | 3,80 | 0,9(4)28 |
| 0,10 | 0,5388 | 1,35 | 0,9115 | 2,60 | 0,9953 | 3,85 | 0,9(4)41 |
| 0,15 | 0,5596 | 1,40 | 0,9192 | 2,65 | 0,9960 | 3,90 | 0,9(4)52 |
| 0,20 | 0,5793 | 1,45 | 0,9265 | 2,70 | 0,9965 | 3,95 | 0,9(4)61 |
| 0,25 | 0,5987 | 1,50 | 0,9332 | 2,75 | 0,9970 | 4,00 | 0,9(4)68 |
| 0,30 | 0,6179 | 1,55 | 0,9394 | 2,80 | 0,9974 | 4,05 | 0,9(4)74 |
| 0,35 | 0,6368 | 1,60 | 0,9452 | 2,85 | 0,9978 | 4,10 | 0,9(4)79 |
| 0,40 | 0,6554 | 1,65 | 0,9506 | 2,90 | 0,9981 | 4,15 | 0,9(4)83 |
| 0,45 | 0,6736 | 1,70 | 0,9554 | 2,95 | 0,9984 | 4,20 | 0,9(4)87 |
| 0,50 | 0,6935 | 1,75 | 0,9600 | 3,00 | 0,9987 | 4,25 | 0,9(4)89 |
| 0,55 | 0,7088 | 1,80 | 0,9641 | 3,05 | 0,9989 | 4,30 | 0,9(5)15 |
| 0,60 | 0,7257 | 1,85 | 0,9678 | 3,10 | 0,9(3)03 | 4,35 | 0,9(5)32 |
| 0,65 | 0,7422 | 1,90 | 0,9713 | 3,15 | 0,9(3)18 | 4,40 | 0,9(5)46 |
| 0,70 | 0,7580 | 1,95 | 0,9774 | 3,20 | 0,9(3)31 | 4,45 | 0,9(5)57 |
| 0,75 | 0,7734 | 2,00 | 0,9783 | 3,25 | 0,9(3)42 | 4,50 | 0,9(5)66 |
| 0,80 | 0,7881 | 2,05 | 0,9798 | 3,30 | 0,9(3)52 | 4,55 | 0,9(5)73 |
| 0,85 | 0,8023 | 2,10 | 0,9821 | 3,35 | 0,9(3)60 | 4,60 | 0,9(5)79 |
| 0,90 | 0,8159 | 2,15 | 0,9842 | 3,40 | 0,9(3)66 | 4,65 | 0,9(5)83 |
| 0,95 | 0,8289 | 2,20 | 0,9861 | 3,45 | 0,9(3)72 | 4,70 | 0,9(5)87 |
| 1,00 | 0,8413 | 2,25 | 0,9878 | 3,50 | 0,9(3)77 | 4,75 | 0,9(6)00 |
| 1,05 | 0,8531 | 2,30 | 0,9893 | 3,55 | 0,9(3)80 | 4,80 | 0,9(6)21 |
| 1,10 | 0,8643 | 2,35 | 0,9906 | 3,60 | 0,9(3)84 | 4,85 | 0,9(6)38 |
| 1,15 | 0,8749 | 2,40 | 0,9918 | 3,65 | 0,9(3)87 | 4,90 | 0,9(6)52 |
| 1,20 | 0,8846 | 2,45 | 0,9929 | 3,70 | 0.9(3)89 | 4,95 | 0,9(6)61 |

Примечание – символическая запись значений функции, например Ф(4,70)  –  0,9(5)87,  означает Ф(4,70) = 0,9999987.

Приложение 5

Вероятность и количество информации

| pi | – log2(pi) | – рilog2(pi) | pi | – log2(pi) | – рilog2(pi) | pi | – log2(pi) | – рilog2(pi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 6,643 | 0,06643 | 0,34 | 1,556 | 0,52917 | 0,67 | 0,578 | 0,38710 |
| 0,02 | 5,644 | 0,11288 | 0,35 | 1,514 | 0,53010 | 0,68 | 0,556 | 0,37835 |
| 0,03 | 5,059 | 0,15177 | 0,36 | 1,474 | 0,53061 | 0,69 | 0,535 | 0,36938 |
| 0,04 | 4,644 | 0,18575 | 0,37 | 1,434 | 0,53073 | 0,70 | 0,514 | 0,36020 |
| 0,05 | 4,322 | 0,21609 | 0,38 | 1,396 | 0,53046 | 0,71 | 0,494 | 0,35082 |
| 0,06 | 4,059 | 0,24353 | 0,39 | 1,358 | 0,52980 | 0,72 | 0,474 | 0,34123 |
| 0,07 | 3,936 | 0,26855 | 0,40 | 1,322 | 0,52877 | 0,73 | 0,454 | 0,33144 |
| 0,08 | 3,644 | 0,29151 | 0,41 | 1,286 | 0,52738 | 0,74 | 0,434 | 0,32146 |
| 0,09 | 3,474 | 0,31265 | 0,42 | 1,252 | 0,52565 | 0,75 | 0,415 | 0,31128 |
| 0,10 | 3,322 | 0,33219 | 0,43 | 1,217 | 0,52356 | 0,76 | 0,399 | 0,30091 |
| 0,11 | 3,184 | 0,35029 | 0,44 | I,184 | 0,52115 | 0,77 | 0,377 | 0,29034 |
| 0,12 | 3,059 | 0,36797 | 0,45 | 1,152 | 0,51840 | 0,78 | 0,358 | 0,27959 |
| 0,13 | 2,943 | 0,38264 | 0,46 | 1,120 | 0,51533 | 0,79 | 0,340 | 0,26866 |
| 0,14 | 2,836 | 0,39711 | 0,47 | 1,089 | 0,51196 | 0,80 | 0,322 | 0,25754 |
| 0,15 | 2,737 | 0,41054 | 0,48 | 1,059 | 0,50827 | 0,81 | 0,301 | 0,24624 |
| 0,16 | 2,644 | 0,42302 | 0,49 | 1,029 | 0,50428 | 0,82 | 0,286 | 0,23477 |
| 0,17 | 2,556 | 0,43459 | 0,50 | 1,000 | 0,50000 | 0,83 | 0,269 | 0,22312 |
| 0,18 | 2,474 | 0,44531 | 0,51 | 0,971 | 0,49543 | 0,84 | 0,252 | 0,21129 |
| 0,19 | 2,396 | 0,45523 | 0,52 | 0,943 | 0,49058 | 0,85 | 0,234 | 0,19929 |
| 0,20 | 2,322 | 0,46439 | 0,53 | 0,916 | 0,48545 | 0,86 | 0,217 | 0,18759 |
| 0,21 | 2.252 | 0,47282 | 0,54 | 0,889 | 0,48004 | 0,87 | 0,201 | 0,17479 |
| 0,22 | 2,184 | 0,48057 | 0,55 | 0,862 | 0,47437 | 0,88 | 0,184 | 0,16229 |
| 0,23 | 2,120 | 0,48767 | 0,56 | 0,836 | 0,46844 | 0,89 | 0,168 | 0,14963 |
| 0,24 | 2,059 | 0,49413 | 0,57 | 0,811 | 0,46225 | 0,90 | 0,152 | 0,13680 |
| 0,25 | 2,000 | 0,50000 | 0,58 | 0,786 | 0,45581 | 0,91 | 0,136 | 0,12382 |
| 0,26 | 1,943 | 0,50529 | 0,59 | 0,761 | 0,44912 | 0,92 | 0,100 | 0,11067 |
| 0,27 | 1,889 | 0,51002 | 0,60 | 0,737 | 0,44218 | 0,93 | 0,095 | 0,09737 |
| 0,28 | 1,836 | 0,51422 | 0,61 | 0,713 | 0,43500 | 0,94 | 0,089 | 0,08391 |
| 0,29 | 1,786 | 0,51790 | 0,62 | 0,690 | 0,42759 | 0,95 | 0,074 | 0,07030 |
| 0,30 | 1,737 | 0,52109 | 0,63 | 0,667 | 0,41994 | 0,96 | 0,059 | 0,05654 |
| 0,31 | 1,690 | 0,52379 | 0,64 | 0,644 | 0,41207 | 0,97 | 0,044 | 0,04262 |
| 0,32 | 1,644 | 0,52603 | 0,65 | 0,621 | 0,40397 | 0,98 | 0,029 | 0,02856 |
| 0,33 | 1,599 | 0,52782 | 0,66 | 0,599 | 0,39564 | 0,99 | 0,014 | 0,01435 |

Общепринятый термин процедуры преобразования непрерывного (аналогового) сигнала в цифровую форму. Фактически не содержит несущего колебания и модуляции, как процесса изменения его параметра в соответствии с модулирующим сигналом.